Návrh schodiska a schodiskového priestoru

pomocník

https://www.stavebnik.sk/clanky/ako-navrhnut-a-vypocitat-schodisko.html

Zásady návrhu

Pri návrhu schodiska dodržujeme najmä tieto zásady:

- Ako prvé navrhujeme základné parametre- rozmery schodiska a schodiskového priestoru

h- výška jedného stupňa/pri výpočte sa zaokrúľuje na 2 des. miesta

b-šírka jedného stupňa /pri výpočte sa zaokrúľuje na celých 5mm

hopt- optimálna výška jedného stupňa/ pri výpočte sa volí v rozmedzí 150-180mm

pôdorysná šírka ramena- min 900mm rodinný dom,ideálne 1000-1200mm,

n- počet stupňov

pôdorysná dĺžka ramena-d vypočíta sa ako /n-1/.b, kde n je počet stupňov v jednom ramene

kv- konštrukčná výška- je výškový rozdiel v mm, ktorý potrebujeme prekonať, kv=sv + hs

sv- svetlá výška podlažia, hs- hrúbka stropu/vrátane podlahy/

Príklad výpočtu:

Máme zadanú svetlú výšku sv= 2800mm,hrúbka stropu hs=210mm

- Výpočet kv=sv + hs= 2800+210=3010 mm/to je teda výška, ktorú musíme schodmi prekonať/

- Návrh počtu stupňov n= kv: hopt/volíme v rozmedzí 150-180mm/

n= 3010 : 175/zvolili sme  v tom rozmedzí/=17,2 stupňa

zaokrúhlime na celé párne číslo, pretože navrhujeme obyčajne roznaký počet stupňov v každom ramene.

Čiže n= 18 stupňov, keďže navrhujeme dvojramenné schodisko, v každom ramene bude 9 stupňov.

- Výpočet skutočnej výšky 1 stupňa- h

h= kv: n= 3010:18= 167,22 mm

- Výpočet šírky 1 stupňa-b /použijeme Lehmannov vzorec z normy/

2.h +b = 630 mm

b = 630-2.h= 630 – 2.167,22= 295,56 zaokrúhlime na celých 5mm, čiže b= 300 mm

Návrh /uvádza sa pre jedno rameno, keďže sú rovnaké v tvare/

9x 167,22/300  /v preklade 9 stupňov výšky 167,22 a šírky 300mm/

- Pôdorysná dĺžka ramena-d

d =/n-1/.b= /9-1/.300=8.300= 2400 mm